Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gazowy Kocioł Warzelny:

Producent: LOZAMET

Typ: L900.BKG.100.3

Ilość - 2 sztuki

Transport - loco Centralna Szkoła PSP (CSPSP), ul. Sabinowska 62/64, 
42- 200 Częstochowa, Stołówka CSPSP

Montaż - brak

Gwarancja - 24 miesiące (2 lata)

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA

Zastosowanie

Kotły warzelne gazowe zostaną przeznaczone do podgrzewania i gotowania produktów spożywczych. Kotły przeznaczone są do eksploatacji w miejscu zbiorowego żywienia 
tj. w stołówce Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Charakterystyka techniczna:

pojemność kotła - 100 dm3

pojemność ogrzewcza - 26,5 dm3

najwyższe ciśnienie pary wodnej - 0,05 MPa

znamionowe obciążenie cieplne 17 kW

zasilanie - gaz ziemny typ E

odprowadzenie spalin - A1

zasilanie elektryczne - ~ 230V 50Hz

wymiary - zgodnie z rysunkiem

OGÓLNY OPIS KOTŁA

obudowa kotła wykonana z blachy nierdzewnej. Składa się z osłon mocowanych do konstrukcji nośnej. W obudowie znajdują się: zbiornik warzelny wraz z komorą spalania, skrzynka sterownicza, instalacje: gazowa, elektryczna i wodna. Pod zaworem spustu strawy znajduje się otwór do obserwacji palących się palników. Z tyłu kotła umieszczony jest komin zakończony kratką osłonową,

zbiornik warzelny skonstruowany jest w taki sposób, że jego płaszcz wewnętrzny

i dno wewnętrzne stanowi przestrzeń warzelną natomiast płaszcz zewnętrzny i dno zewnętrzne tworzą przestrzeń zwaną ogrzewaczem (parownikiem). W dnie zewnętrznym zbiornika warzelnego znajduje się króciec spustowy z korkiem i uszczelką do zlewania wody

służący z ogrzewacza,

pokrywa zamontowana na przeciwwadze otwierana jest za pomocą uchwytu,

zespół palników i pilota umieszczony jest w komorze spalania pod dnem zewnętrznym

zbiornika warzelnego, dostęp do niego możliwy jest po usunięciu osłony, składa się z trzech palników rurowych wielootworowych, trzech dysz głównych, palnika pilotowego, zapalacza iskrowego i czujnika płomienia (termopary).

układ sterowania pracą kotła kotły L900.BKG.100.3 mają układ z elektromagnetycznym zaworem gazowych SIT 820 NOVA sterowanym regulatorem temperatury w parowniku. Zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem realizowane jest za pomocą elektronicznego układu kontroli poziomu wody z sondą pomiarową,

armatura bezpieczeństwa podłączona do zbiornika ogrzewacza zabezpiecza kocioł przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w ogrzewaczu w czasie grzania oraz do odpowietrzania podczas uruchamiania i likwidowania podciśnienia mogącego powstać w ogrzewaczu podczas schładzania,

kurek przelewowy określa optymalny poziom wody (górny poziom wody) w ogrzewaczu,

zawór do napełniania z lejkiem służy do napełniania ogrzewacza wodą,

instalacja zasilania wodą  służy do napełniania wodą zbiornika warzelnego za pomocą obrotowej wylewki oraz zaworów,