SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        ZAŁĄCZNIK NR 1

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie Usługi składającej się z dwóch zadań w obszarze systemu monitoringu. Zadanie nr I dotyczy prac instalacyjno-konfiguracyjnych w systemie cyfrowym. Zadanie nr II dotyczy prac modernizacyjnych w systemie analogowym.

I. Zadanie pierwsze polega na:

1. Kompleksowej usłudze montażu trzech kamer cyfrowych  kopułowych wewnętrznych, min. 4 Mpx z regulowanym obiektywem 2,8-12mm (tj. 2 szt. na parterze oraz 1 szt. na I piętrze), w budynku administracyjnym CS PSP w Częstochowie. W ramach usługi należy także wykonać podłączenie oraz konfigurację w/w elementów do switcha PoE w szafie teleinformatycznej w pokoju 26 budynku administracyjnego (w szafie teleinformatycznej na I piętrze) oraz konfigurację z systemem rejestracji monitoringu, znajdującym się w pomieszczeniu serwerowni (budynek dydaktyczno-hotelowy, pomieszczenie nr 114). Podczas prac instalacyjnych należy wykorzystać istniejące okablowanie, tj. przewód typu skrętka UTP 5 kategorii, pomiędzy szafą teleinformatyczną, a trzema wyznaczonymi punktami instalacji kamer.

Wykonawca wykona następujące prace i czynności:

- programowanie systemu w celu prawidłowej współpracy z działającym już w CS PSP, wskazanym systemem monitoringu,

- montaż elementów systemu,

- uruchomienie,

- próby testowe,

- kalibracja i kadrowanie,

- szkolenie personelu.

Wykonawca dokona w/w prac i czynności:

- własnym sprzętem,

- przy zachowaniu ciągłości w zapewnieniu zaopatrzenia środków i materiały niezbędne do wykonania usługi,

- przy pomocy własnego personelu i pod własnym nadzorem.

- termin realizacji zamówienia: 5 dni roboczych od podpisania umowy od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i weekendów), w przedziale czasu od 8:00 do 16:00.

2. Wykaz urządzeń do montażu:

- kamera cyfrowa, kopułowa wewnętrzna minimum 4 Mpx z regulowanym obiektywem 2,8-12mm -  3 szt.,

- materiały instalacyjne, tj.: patchcordy, końcówki RJ, chwytki, opaski mocujące, kołki, rurki, korytka PCV, listwy krosujące, etc.

3. Informacje Dodatkowe

1. Pracownicy

1.1 Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę pracowników dla wykonania usługi.

1.2 Wykonawca przedłoży wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji wykonania usługi, a w przypadku konieczności dokonania zmian osobowych zgłasza ten fakt na piśmie.

1.3 Wykonawca zapewni stałą obsadę pracowników w celu wykonania usługi w terminie 5 dni roboczych.

1.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, w tym badania lekarskie okresowe, szkolenia BHP, inne oraz za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

1.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę, w tym za uszkodzenia lub zniszczenia wszelkiej własności publicznej lub prywatnej w pomieszczeniach objętych usługą.

1.6 Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania wszelkich niedociągnięć stwierdzonych w czasie kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Sprzęt i materiały.

2.1 Usługa będzie świadczona przez Wykonawcę przy użyciu własnego wyposażenia technicznego i własnych środków.

Zalecana jest wcześniejsza wizja lokalna tel. kontaktowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                       załącznik nr 1

II. Zadanie drugie polega na:

Zadanie nr II dotyczy prac modernizacyjnych w systemie analogowym.

1. Kompleksowej usłudze przeniesienia wyposażenia systemu monitoringu z szafy Rack w pokoju nr 217 (I piętro, budynek dydaktyczno-hotelowy) do wskazanej szafy Rack w pomieszczeniu serwerowni (pokój nr 114, parter, budynek dydaktyczno-hotelowy) w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem odpowiednich materiałów, sprzętu oraz środków.

Wykonawca dokona w/w czynności:

- własnym sprzętem,

- przy zachowaniu ciągłości w zapewnieniu zaopatrzenia środków i materiały niezbędne do wykonania usługi,

- przy pomocy własnego personelu i pod własnym nadzorem.

- termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od podpisania umowy od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i weekendów), w przedziale czasu od 8:00 do 16:00

Wykonawcza wykona następujące czynności w w/w lokalizacjach:

- przeniesienie zakończenia 40 punktów kamer analogowych o długości około 35m,

- przeniesienie zakończenia 6 punktów sieciowych o długości około 35m,

- przeniesienie zakończenia systemu nagłośnienia o długości około 35m,

- przeniesienie zakończenia instalacji antenowej,

- przeniesienie i ponowne uruchomienie 3 rejestratorów Samsung Digital Video Recorder SRD-1670DC,

- przeniesienie i ponowne uruchomienie urządzeń instalacji antenowej: IKUSI TGT-100 x3; HMS-120, HPA-125, CFP-500,

- wszystkie przejścia przez ściany i stropy zabezpieczyć masą zapobiegającą rozprzestrzenianiu się ognia.(1 strop, 2 ściany),

2. Wykaz urządzeń do przeniesienia:

- Zasilacz CFP-500 Power Supply,

- Matrix Mixer DX 1208,

- PCR3000R Professional Multi Source Music Player,

- 3x Samsung Digital Video Recorder SRD-1670 DC,

-Alled Telesis AT-GS900/16

3. Informacje Dodatkowe

1. Pracownicy.

1.1 Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę pracowników dla wykonania usługi.

1.2 Wykonawca przedłoży wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji wykonania usługi, a w przypadku konieczności dokonania zmian osobowych. Fakt ten zgłasza na piśmie.

1.3 Wykonawca zapewni stałą obsadę pracowników w celu wykonania usługi w terminie 10 dni roboczych.

1.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników w tym badania lekarskie okresowe, szkolenia BHP, inne oraz za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

1.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę, w tym za uszkodzenia lub zniszczenia wszelkiej własności publicznej lub prywatnej w pomieszczeniach objętych usługą.

1.6 Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania wszelkich niedociągnięć stwierdzonych w czasie kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.

1.7. Sprzęt i materiały.

1.8 Usługa będzie świadczona przez Wykonawcę przy użyciu własnego wyposażenia technicznego i własnych środków.