Załącznik nr 1

do siwz w postępowaniu nr WT.2370.13.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANIA MINIMALNE DLA JEDNEGO ZESTAWU HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH Z DODATKOWYM OSPRZĘTEM

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę 2 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych z dodatkowym wyposażeniem. Wszystkie elementy składowe zestawów muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. Urządzenia hydrauliczne muszą być wykonane przez jednego producenta.

Elementy zestawu muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13204 oraz wymagania zawarte w poniższej tabeli.

| L.p. | Wymagania parametry techniczno-użytkowe | Ilość lub wymagania | Kryterium punktowane | Oferta Wykonawcy – kolumnę wypełnia Wykonawca opisując zastosowane rozwiązania i/lub podając parametry techniczne gdzie określono wymaganie min. lub max., i/lub należy potwierdzić spełnienie warunku gdzie niemożliwe jest określenie parametru lub opisanie zastosowanego rozwiązania. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |  |  |  |
| 1.1 | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim - 1 kpl. dla każdego egzemplarza | wymagane |  |  |
| 1.2 | Książka gwarancyjna w języku polskim dla każdego egzemplarza | wymagane |  |  |
| 1.3 | Świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.1002 ze zm.) dla którego taki dokument jest wymagany dostarczony w dniu dostawy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) | wymagane |  |  |
| 1.4 | Wykaz punktów serwisowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. (Dopuszcza się dołączenie do oferty wykazu punktów serwisowych w formie załącznika) | wymagane |  |  |
| 2 | POMPA HYDRAULICZNA |  |  |  |
| 2.1 | Typ/model podać (należy podać model urządzenia) | 1 kpl. |  |  |
| 2.2 | Silnik benzynowy 4 suwowy o mocy nie mniejszej niż 2,0kW, |  | Moc silnika w zakresie 2,0kW – 4,0kW -0 pkt. Moc silnika powyżej 4,0kW – 30 pkt. Waga z paliwem i olejem powyżej 75 kg – 0 pkt Waga z paliwem i olejem 75 kg lub mniej – 30 pkt Należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |  |
| 2.3 | Możliwość pracy dwoma urządzeniami jednocześnie w tym samym czasie, |  |  |  |
| 2.4 | Pojemność – ilość oleju hydraulicznego nie mniejsza niż 5l, |  |  |  |
| 2.5 | Uchwyt do przenoszenia oraz zintegrowane zwijadła do nawijania 2 węży 20m |  |  |  |
| 2.6 | Pompa powinna być zdolna do zasilania narzędzi w następujących warunkach: - niska temperatura do - 20ºC - wysoka temperatura do + 55ºC |  |  |  |
| 2.7 | Pompa hydrauliczna (agregat) wyposażona w opcję zwiększonej wydajności oleju tzw. funkcja Turbo |  |  |  |
| 3 | ROZPIERACZ RAMIENIOWY HYDRAULICZNY |  |  |  |
| 3.1 | Typ/model podać (należy podać model urządzenia) | 1 kpl. | Waga 18 kg i powyżej – 0pkt Waga poniżej 18 kg – 30 pkt |  |
| 3.2 | Końcówki hydrauliczne podłączenia zakończone monozłączem |  |  |  |
| 3.3 | Waga urządzenia nie większa niż 25,0 kg. |  |  |  |
| 3.4 | Rozwarcie ramion rozpieracza nie mniej niż 720mm |  |  |  |
| 3.5 | Siła ciągnięcia nie mniejsza niż 50kN, |  |  |  |
| 3.6 | Minimalna siła rozpierania zmierzona zgodnie z normą EN 13204 nie mniej niż 50kN |  |  |  |
| 3.7 | System połączeń monozłączem kompatybilny z pompą hydrauliczną pod poz. 2.1 |  |  |  |
| 4 | NOŻYCE HYDRAULICZNE |  |  |  |
| 4.1 | Typ/model podać (należy podać model urządzenia) | 1 kpl. | Ostrza położone symetrycznie względem siebie – 0 pkt Skośne ostrza – 30 pkt Waga 17 kg i powyżej – 0pkt Waga poniżej 17 kg – 30 pkt Siła cięcia poniżej 1100kN – 0 pkt Siła cięcia 1100kN-1250kN – 10 pkt Siła cięcia powyżej 1250kN – 30 pkt |  |
| 4.2 | Rozwarcie ostrzy – min. 180 mm |  |  |  |
| 4.3 | Kształt ostrzy owalny lub „U”, zapewniający efekt wciągania ciętego materiału w kierunku sworznia centralnego, nie dopuszcza się ostrzy prostych, ani prostych z zaokrąglonymi czubkami |  |  |  |
| 4.4 | Waga – max 21 kg |  |  |  |
|  | Typ ostrzy (symetryczne/skośne) |  |  |  |
| 4.5 | Siła cięcia min. 1050kN |  |  |  |
| 4.6 | Końcówki hydrauliczne podłączenia zakończone monozłączem |  |  |  |
| 4.7 | System połączeń monozłączem kompatybilny z pompą hydrauliczną pod poz. 2.1 |  |  |  |
| 5 | ROZPIERACZ KOLUMNOWY HYDRAULICZNY I |  |  |  |
| 5.1 | Typ/model podać (należy podać model urządzenia) | 1 kpl. | Liczba cylindrów roboczych: 1 – 0 pkt Liczba cylindrów roboczych: 2 działających jednostronnie – 10 pkt – Liczba cylindrów roboczych: 2 działających obustronnie (po dwóch stronach urządzenia – w przeciwnych kierunkach) - 30 pkt Siła rozpierania w całym zakresie pracy tłoka poniżej 140kN – 0 pkt Siła rozpierania w całym zakresie pracy tłoka 140 kN - 160kN – 10 pkt Siła rozpierania w całym zakresie pracy tłoka powyżej 160kN – 30 pkt Długość w stanie rozłożonym poniżej 1550mm – 0 pkt Długość w stanie rozłożonym w zakresie 1500mm - 1600mm – 10 pkt Długość w stanie rozłożonym powyżej 1600mm – 30 pkt Waga urządzenia 20 kg i więcej – 0 pkt Waga urządzenia poniżej 20kg – 30 pkt |  |
|  | Liczba cylindrów |  |  |  |
| 5.2 | Siła rozpierania w całym zakresie pracy – min 120 kN |  |  |  |
| 5.3 | Długość w stanie złożonym – max 1000 mm |  |  |  |
| 5.4 | Długość w stanie rozłożonym – min 1500 mm. Nie dopuszcza się stosowanie przedłużek. |  |  |  |
| 5.6 | Waga – max 24 kg |  |  |  |
| 5.7 | Końcówki hydrauliczne podłączenia zakończone monozłączem |  |  |  |
| 5.8 | System połączeń monozłączem kompatybilny z pompą hydrauliczną pod poz. 2.1 |  |  |  |
| 6 | ROZPIERACZ KOLUMNOWY HYDRAULICZNY II |  |  |  |
| 6.1 | Typ/model podać (należy podać model urządzenia) | 1 kpl | Siła rozpierania w całym zakresie pracy poniżej 100 kN – 0pkt Siła rozpierania w całym zakresie pracy 100 kN – 120kN – 10pkt Siła rozpierania w całym zakresie pracy powyżej 120kN – 30pkt Długość w stanie rozłożonym w zakresie poniżej 1100mm – 0 pkt Długość w stanie rozłożonym w zakresie 1100mm – 1200mm – 10 pkt Długość w stanie rozłożonym powyżej 1200 mm – 30 pkt Waga narzędzia 15 kg i więcej – 0 pkt Waga narzędzia poniżej 15kg – 30 pkt |  |
| 6.2 | Siła rozpierania w całym zakresie pracy – min 80 kN |  |  |  |
| 6.3 | Długość w stanie złożonym – max 600 mm |  |  |  |
| 6.4 | Długość w stanie rozłożonym – min 1000 mm. Nie dopuszcza się stosowanie przedłużek. |  |  |  |
| 6.5 | Typ tłoka teleskopowy |  |  |  |
| 6.6 | Waga – max 20 kg |  |  |  |
| 6.7 | Końcówki hydrauliczne podłączenia zakończone monozłączem |  |  |  |
| 6.8 | System połączeń monozłączem kompatybilny z pompą hydrauliczną pod poz. 2.1 |  |  |  |
| 7 | HYDRAULICZNE PRZEWODY ZASILAJĄCE |  |  |  |
| 7.1 | Typ/model podać (należy podać model urządzenia) | 2 kpl. |  |  |
| 7.2 | Długość min. 20 m |  |  |  |
| 7.3 | Zakończone monozłączem z każdej strony z możliwością pracy w rękawicach specjalnych ratowniczych |  |  |  |
| 7.4 | Możliwość podłączania/odłączania narzędzi podczas pracy pompy bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie hydraulicznej |  |  |  |
| 7.5 | System połączeń monozłączem kompatybilny z pompą hydrauliczną pod poz. 2.1, z rozpieraczem ramieniowym hydraulicznym pod poz. 3.1, z nożycami hydraulicznymi pod poz. 4.1, z rozpieraczami kolumnowymi hydraulicznymi pod poz. 5.1 oraz 6.1. |  |  |  |
| 7.6 | Węże na zwijadłach, stale zintegrowane z pomp |  |  |  |

| 8 | OSPRZĘT DODATKOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Mata sprzętowa wykonana z materiału trwałego mechanicznie, odporna na przemakanie i zabrudzenia, wymiary: • długość min. 2400mm, • szerokość min.1900mm | 2 szt. |  |  |
| 8.2 | Zestaw łańcuchów z adapterami kompatybilnymi z ramionami rozpieracza ramieniowego pod poz. 3.1. Całość w walizce transportowej. | 1 kpl. |  |  |
| 8.3 | Zestaw końcówek do rozpieracza kolumnowego kompatybilne z rozpieraczem kolumnowym pod poz. 6.1. Całość w walizce transportowej. | 1 kpl. |  |  |
| 8.4 | Wspornik prosty pod rozpieracz cylindryczny wykonany ze stali węglowej o grubości co najmniej 10mm. | 1 szt. |  |  |
| 8.5 | Urządzenie do przecinania szyb klejonych wraz wybijakiem do szyb hartowanych | 1 szt. |  |  |
| 8.6 | Zestaw 10 osłon do zabezpieczenia ostrych krawędzi Zestaw składa się z : - osłona zapinana na rzepy 4 szt. - koc z magnesami wym. Min. 40x40 cm 4 szt. - koc z magnesami wym. Min. 120x40 cm 2 szt. | 1 kpl. |  |  |
| 8.7 | Osłona zabezpieczająca osobę poszkodowaną w trakcie wybijania szyb z otworami lub paskami do trzymania. Wykonana z elastycznego PCV | 1 szt. |  |  |
| 8.8 | Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji - podpórka schodkowa 2 szt. - klin mały 2 szt. - klin duży 2 szt. - klocek średni 2 szt. - klocek duży 2 szt. | 1 kpl. |  |  |

| 9 | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Urządzenia hydrauliczne nowe fabrycznie jednego producenta | wymagane |  |  |
| 9.2 | Rok produkcji całego zestawu 2019 | wymagane |  |  |
| 9.3 | Nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek przeróbek | wymagane |  |  |
| 9.4 | Dostawca zorganizuje szkolenie z zakresu obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia, dla min 6 osób , termin szkolenia zostanie uzgodniony indywidualnie podczas odbiorów przedmiotu zamówienia. | wymagane |  |  |
| 10 | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
| 10.1 | Jednolita gwarancja na cały zestaw min. 36 miesięcy Rękojmia minimum 36 miesięcy | wymagane | Min. okres gwarancji 36 miesięcy Max. punktowany okres gwarancji 120 miesięcy. W okresie gwarancji przeglądy na koszt wykonawcy. |  |
| 10.2 | Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia /powiadomienie przyjmuje się w formie faksu lub maila/ | wymagane |  |  |
| 10.3 | W okresie trwania gwarancji koszt wszystkich wykonywanych przeglądów okresowych całego zestawu hydraulicznego wraz z materiałami eksploatacyjnymi /oleje, filtry itp./ oraz dojazdem i roboczogodzinami pracy serwisu na koszt wykonawcy. | wymagane |  |  |